更自由：新款 freeformer 具备所需的超大加工区

全球首发：freeformer 750-3X 首次亮相 2022 年 K 展

空间更大：freeformer 750-3X 的加工区扩大了 2.5 倍

经济效益更高：新机床最多可提速七倍

劳斯博格，2022 年 10 月 xx 日

在 2022 年 K 展上，新款 freeformer 750-3X 庆祝了自己的全球首秀。首先不得不提的就是加工区的尺寸，它比 freeformer 300-3X 大了大约 2.5 倍，但是外部尺寸却一模一样。另外，这款新机床由于排料频率更高，因此速度更快，又因为该机床不仅可以生产体型更大的部件，还能在一道工序中制造出更多产品，因此经济效益也更高。freeformer 750-3X 使用专为增材制造工艺改良过的 Gestica 控制系统，因此还能提升工艺稳定性和部件质量，并优化构建时间。

## freeformer 750-3X 的材料准备原理与 freeformer 300-3X 的相同，但整个系统都得到了优化处理，因此这款新机床在设计结构上更为紧凑。单从外观来看，freeformer 750-3X 与 300-3X 并无分别，因为二者的外部尺寸相同。但部件支架现如今增大至大约 2.5 倍，达到 750 cm² —— 这一点也体现在这套新系统的名称中。加工区显著增大，达到 330 毫米 x 230 毫米 x 230 毫米的尺寸，从而确保温度保持恒定且均质，并且在细节上包含了很多技术更新。比如用于配料和注射的物料压力发生器就变得更为小巧和纤细，它使用了 AMKmotion 的伺服电机，这家企业现已成为 Arburg（阿博格）大家庭的一员。

## 整个系统，即制备和排放单元，经过压力优化，因此可谓是为增材制造和阿博格塑料无模成型技术 (APF) 量身打造的。在调整物料压力发生器的时候，重点主要放在物料排放的精度和重复精度上面，这样才能确保产生大小一致且恒定的料滴。除此之外，Arburg（阿博格）还通过调整硬件缩减成本。这样一来，三个排放单元也能设计得更为小巧，并且更为紧密地排列在一起。与 freeformer 300-3X 相比，新机床的外形“瘦了” 100 毫米。

## Gestica 控制系统用作共用平台

凭借 Allrounder 注塑机闻名遐迩的创新 Gestica 控制系统配备专为该生产工艺量身定制的软件，即日起，成为 freeformer 机型的标配。因此，可以在同一个平台上通过控制系统调控注塑成型和工业增材制造。该控制系统的目标是实现“按钮解决方案“，也就是说，简化操作，比如自动化启动流程。另外，还能在缩短构建时间的同时进行配料操作。自动计算每一层所需的材料有助于缩短工艺中的停留时间。优化数据处理比如可以影响晶格结构并加快排料，因此可以显著降低每个部件的成本。与此同时，还能实现更高的排料频率。比如说，这样一来就能优化晶格状支架结构的工艺，其构建时间相对于“常规”的结构加快了 55 %。

## 这些创新让控制系统可以涉足需要直观操作的“生产控制”领域，比如，提供排料状态和生产概览，

## 实现“智能启动流程”用于准备生产，并且让流程整个自动处理完毕。除此之外，

## 在晶格结构的构建策略和所谓的分离式支架方面，还能按需调节配料、缩短材料在料筒中的停留时间、同时为各个流程进行配料，从而缩短构建时间，并优化和扩展数据处理。“分离式支架”这一术语指的是更易脱模的支架结构。所有这些功能都有助于提升工艺稳定性和部件质量，还能优化构建时间。

构建时间最多可缩短 85%

示例部件“空心管”将 freeformer 750-3X 的优势展现得淋漓尽致：在这之前，标准压力时间为 17 小时 33 分钟。现在，在改进晶格策略（支架结构）、加快料滴排放、提高频率以及在不降低质量的情况下将层厚从 0.2 毫米增加到 0.25 毫米之后，压力时间缩短到了 7 小时 4 分钟。最终将构建时间缩短了 60%。

汽车车窗密封条的增材制造是另一个有趣的示例：在这之前，标准压力时间为 67 小时 32 分钟。现在，由于加工区空间更大，因此可以将构建部件平放，而不是像之前一样竖放着构建。另外，在改进晶格策略（支架结构）、加快料滴排放、提高频率以及同时将层厚从 0.20 毫米增加到 0.25 毫米之后，压力时间缩短到 9 小时 38 分钟。这意味着可以缩短 85%！

Arburg（阿博格）引领潮流

在工业增材制造领域，目前的发展趋势包括为日常生产创造出更高的经济效益、制造出体型更大的单个部件，以及在一个工作循环中构建出更多的产品。而 freeformer 750-3X 正好可以克服这些挑战。这套系统不仅扩大了结构尺寸，还加快了构建速度，因此弥合了纯样品制造和小批量生产之间的鸿沟。另外，操作系统也得到了调整，以便用户能更加轻松地在生产环境中运行本机床。供料料斗的容积翻了个倍，维护活门区域更易触及。所有这一切还进一步提高了定制化程度和操作便利性，降低了成本，扩大了产品设计的自由度，并通过在一道工序中构建多个产品来有效加快输出。

图片

您若希望得到 2022 年 K 展的最新图片，请与我们联系。

183587

Arburg（阿博格）为工业增材制造新增的产品：freeformer 750-3X。

183833

freeformer 750-3X 的结构尺寸与 300-3X 相同，但其三个排放单元设计得更为小巧，因此可以更为紧密地排列在一起。

180781

在用新款 freeformer 750-3X 制造空心管这个示例中，构建时间缩短了 60%。

照片：Arburg（阿博格）

新闻报道

文件：07 ARBURG Press release freeformer 750-3X  K2022_zh_CN.docx

字符数：1,959

字数：1,625

此报道及其他新闻报道也可在公司网站 www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/) 上下载

联系方式

Arburg（阿博格）有限责任公司

媒体处

Susanne Palm

Bettina Keck 博士

邮箱 1109

72286 劳斯博格

电话：+49 7446 33-3463

电话：+49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

关于 Arburg（阿博格）

德国家族企业 Arburg（阿博格）公司是一家在塑料加工方面世界领先的机器制造商。其产品范围包括合模力在 125 和 6,500 kN 之间的 Allrounder 注塑机、用于工业增材制造的 Freeformer 以及机械手系统、为客户和行业量身定制的交钥匙解决方案以及其他周边设备。

在塑料行业，Arburg（阿博格）是生产效率、数字化和可持续发展方面的领军者。“arburgXworld” 程序包含所有数字产品和服务，同时也是客户门户网站的名称。“arburgXworld”程序还汇总了资源效率和循环经济战略以及相关的所有方面和活动。

Arburg（阿博格）的核心目标是，无论是单件还是大批量生产的塑料产品，客户都能够以最低的单位成本生产出最理想的品质。目标群体包括汽车和包装工业、通讯和娱乐电器、医疗技术和白色家电领域。

遍布全球的销售和服务网络确保可以前往现场为客户提供一流的支持：Arburg（阿博格）在全球 25 个国家和地区的 34 个地方设立了办事处，并与 100 多个国家和地区的贸易伙伴建立了合作关系。但产品一律由位于德国劳斯博格的公司总部生产制造。Arburg（阿博格）公司现有员工约 3,600 名，其中约 3,000 名在德国任职，另外约 600 名分布在全球各地的 Arburg（阿博格）机构。Arburg（阿博格）已获得三重认证：ISO 9001（质量）认证、ISO 14001（环境）认证和 ISO 50001（能源）认证。

获取关于 Arburg（阿博格）的详细信息，请登录：www.arburg.com