Arburg auf der K 2025

Allrounder Cube 1800: Effiziente Würfeltechnik für mehrfarbige Verschlüsse

Platzsparend: Kompakte Würfelmaschine Allrounder Cube 1800

Beispiel Personal Care: „Compact Cube“ für Zwei-Komponenten-Verschlusskappen

Wirtschaftlich: Würfeltechnik steigert Produktivität dank vier nutzbarer Werkzeugseiten

Loßburg, 16.09.2025

Auf jeden Fall sehenswert ist die Würfeltechnik, die Arburg auf der K 2025 auf seinem Messestand 13A13 mit einem Allrounder Cube 1800 präsentiert. Die Würfelmaschine fertigt Zwei-Komponenten-Verschlusskappen für die Branche Personal Care. Weil sich damit die Zykluszeiten deutlich reduzieren sowie die Produktivität steigern lassen, macht sich der höhere Anlagen-Invest in der Regel schnell bezahlt. Für die automatisierte Spritzteil-Entnahme und -Ablage ist die Fertigungszelle mit einem platzsparendem Agilus Sechs-Achs-Roboter ausgestattet.

Arburg ist ein Pionier im Mehrkomponenten-Spritzgießen. Die Würfeltechnik, die gemeinsam mit dem Partner Foboha vorangetrieben wird, ist immer dann besonders interessant, wenn Standardmaschinen an ihre Produktivitätsgrenze stoßen.

Kompakter Allrounder Cube 1800

Der Allrounder Cube 1800 mit 1.800 kN Schließkraft und einem Säulenabstand von 570 x 570 Millimetern ist sehr kompakt ausgelegt und eignet sich besonders für die wirtschaftliche Fertigung beispielsweise von technischen Spritzteilen, medizintechnischen Produkten und Anwendungen für den Bereich Personal Care.

Das Exponat ist mit einer horizontalen Spritzeinheit der Größe 400 und einer mitfahrenden Spritzeinheit der Größe 170 ausgestattet. Mit einem 4+4-fach-Demowerkzeug von Foboha werden in einer Zykluszeit von rund neun Sekunden zweifarbige Verschlusskappen aus PP gefertigt. Der „Compact Cube“ ist für Ein- und Ausbau sowie für Wartungsarbeiten von oben gut zugänglich. Das Drehen des Würfels erfolgt servoelektrisch, die horizontale Bewegung mechanisch über Zahnstangen. An Station 1 werden vier Rahmen gespritzt. Nach einer 90-Grad-Drehung auf die passive Würfelseite kühlen die Vorspritzlinge an Station 2 ab. Nach erneuter Drehung wird an Station 3 die zweite Komponente angespritzt. Schließlich erfolgt an Station 4 – ebenfalls zykluszeitneutral – die automatisierte Entnahme der Fertigteile und Ablage auf ein Förderband über einen kopfüber montierten Agilus Sechs-Achs-Roboter.

Würfeltechnik: Platzsparend und effizient

Die Würfelmaschinen von Arburg sind mit Schließkräften von 1.800, 2.900 und 4.600 kN erhältlich. Das Spritzgießen in zwei hintereinander angeordneten Trennebenen sowie Kühlen und Entnehmen finden gleichzeitig statt. Allein die Nutzung der passiven Würfelseiten reduziert die Kühlzeit deutlich. Über klassische freifallende Verpackungsanwendungen hinaus lässt sich die Wirtschaftlichkeit durch weitere zykluszeitneutrale Prozessschritte wie Einlegen von Inserts, Ausschrauben, Montage einzelner Komponenten, integrierte Prüfung und die automatisierte Teile-Entnahme weiter steigern. Bei gleicher Aufspannfläche ist mit einer Würfelmaschine die doppelte Anzahl an Kavitäten verfügbar. Je nach Gegebenheiten kann ein Allrounder Cube mehrere herkömmliche Spritzgießmaschinen ersetzen und so den Platzbedarf um bis zu 75 Prozent reduzieren.

Bilder

179296

Kompakte Würfelmaschine von Arburg: Ein Allrounder Cube 1800 fertigt auf der K 2025 mit einem 4+4-fach-Demowerkzeug von Foboha Zwei-Komponenten-Verschlüsse für das Marktsegment Personal Care.

CUBE1800 2C cap DE_DSC0193

4+4-fach-Demowerkzeug von Foboha: Alle vier Würfelseiten können gleichzeitig für Fertigungsschritte genutzt werden.

Fotos: Arburg

Foto Download:

https://media.arburg.com/web/e7ec39516aa0c9d5/allrounder-cube-1800-k2025/

Pressemitteilung

Datei: ARBURG Pressemitteilung Allrounder Cube1800 K2025_de.docx

Zeichen: 2.871

Wörter: 364

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie zum Download auch auf unserer Website unter www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/)

Kontakt

Arburg GmbH + Co KG

Pressestelle

Susanne Palm

Dr. Bettina Keck

Postfach 1109

72286 Loßburg

Tel.: +49 7446 33-3463

Tel.: +49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

Über Arburg

Das 1923 gegründete, deutsche Familienunternehmen gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Spritzgießmaschinen. Zur Arburg-Familie gehört auch AMKmotion, Hersteller elektrischer Antriebstechnik.

Das Arburg-Portfolio für die Kunststoffverarbeitung umfasst Allrounder Spritzgießmaschinen, Robot-Systeme sowie kunden- und branchenspezifische Turnkey-Lösungen. Hinzu kommen digitale Produkte und Services. In der Kunststoffbranche ist Arburg Vorreiter bei den Themen Energie- und Produktionseffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit den Maschinen von Arburg werden Kunststoffprodukte z. B. für die Branchen Mobilität, Verpackung, Elektronik, Medizin, Bau und Apparatebau sowie Freizeit hergestellt.

Die Firmenzentrale befindet sich in Loßburg, Deutschland. Darüber hinaus hat Arburg eigene Organisationen in 27 Ländern an 37 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Von den insgesamt rund 3.450 Mitarbeitenden sind rund 2.850 in Deutschland beschäftigt und rund 600 in den weltweiten Arburg Organisationen.

Arburg ist zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), ISO 27001 (Informationssicherheit), ISO 29993 (Ausbildung) und ISO 50001 (Energie).

Weitere Informationen: www.arburg.com, www.amk-motion.com.