Allrounder Trend——注塑成型的新标杆

全新登场：“Trend”系列性能级别拓展了标准应用的产品线

简单便捷：高性价比的入门选择、快速交付、操作简便且易于维护

高灵活度：支持交钥匙工程，并可配备所有阿博格机械手系统以实现自动化生产

洛斯堡 2026年3月1日

随着Allrounder Trend在K 2025展会上成功全球首发，阿博格已开启了一个新的时代。2026年，这一全新的电动机概念将在全球各大展会上亮相。该注塑机及控制系统操作极其便捷，可快速启动标准部件的注塑成型。Allrounder Trend系列注塑机还可快速调试，易于维护，并能以极高的可靠性、节能性和成本效益生产注塑件。

随着产品生命周期日益缩短、订单频繁变更，注塑企业必须具备灵活应变的能力以保持竞争力。因此，极短的交货周期已成为必然要求。从下单到发货，生产周期通常仅需四周。此外，该新款电动注塑机不仅具备高成本效益，更融合了久经考验的阿博格品质及全球标准化服务。 即使对于小批量生产，也值得投资，因为它们能快速实现投资回报（ROI），同时保持较低的总体拥有成本（TCO）。Allrounder Trend系列注塑机将于2026年春季在全球上市。上市初期将提供四种规格，锁模力范围为500至2000 kN，电动注射单元规格为100至800。 在新系统中，锁模力与产品名称“Allrounder”相对应。例如，Allrounder 1000 e Trend的锁模力为1000 kN；其中“e”代表电动，“Trend”则代表标准机型系列中的性能等级。

Allrounder Trend："Made by Arburg"的品质

阿博格对整机设计进行了全面革新——从全电动传动系统、节能型锁模单元和高性能注塑单元，到动态电动顶出机构，再到全新的Gestica lite控制系统。其性能针对标准应用进行了专门优化。射速范围为每秒200、350和500毫米。特别纤薄的设计带来了紧凑的占地面积和空间优化的生产环境。便捷的调试和换模流程得到了保障，例如便于进入的超大的模具安装空间，以及位于模具附近的电气、气动和冷却水接口。外围设备可通过即插即用的方式进行轻松连接。阿博格提供在线学习和远程培训等新型培训方案，以支持员工的入职培训。

选择“Made by Arburg”的注塑机，即意味着获得可靠的质量以及75年的塑料加工专业经验。另外，通过“在本地，为本地”战略，未来我们将越来越多地使用本地采购的零部件进行组装。

Gestica lite：操作直观

凭借全新自主研发的 Gestica lite，阿博格满足了市场对简单、直观的基础控制系统日益增长的需求，即使是非专业人员也能轻松操作。与此同时，该系统仍为经验丰富的操作人员保留了高度的灵活性。这款新型控制系统配备了坚固耐用的工业控制面板；其用户界面上的“仪表盘”尤为醒目。该主屏幕清晰地显示了日常工作所需的所有关键功能。通过触摸屏，用户可直接跳转至锁模单元和注塑单元的详细参数页面。状态中心（显示所有报警信息）、提供实用在线支持的帮助中心，以及用于记录生产相关个人备注的数字公告板，进一步提升了系统的价值。另一项新功能是具备AI辅助的快速导航和搜索功能。此外，得益于结合了可视化解决方案树和流线型导航系统的辅助工作流，简化的搜索和更快捷的故障排除功能得以实现。

简单便捷的维护

阿博格还特别注重维护的便捷性和低维护的需求。为了实现方便进入并轻松调试，安全门已大幅扩大，且注塑单元的滑动防护罩可分为两阶段大幅打开。注塑单元和锁模单元上的维护点（例如用于注射润滑脂的部位）均可轻松触及，无需专用工具。

若您希望自行进行设备维护，可直接在控制单元上获取数字支持，包括安装说明：“aXw Control MaintenanceAssist”通过一系列视频教程，逐步讲解需要执行的任务。若由阿博格技术支持团队进行维护，则可利用全球服务网络以及包含可定制服务的标准化全球维护合同。

适用于所有行业且易于自动化

Allrounder Trend系列注塑机适用于所有行业。例如，它们非常适合技术注塑、简单的LSR部件的生产以及再生材料的加工。对于自动化注塑生产，该注塑机可配备所有阿博格的机械手系统和适配的紧凑型防护装置，这些系统不仅能与注塑机控制系统完全集成，还能纳入复杂的交钥匙系统中。总体而言，阿博格的所有机械手系统均可使用，并能与注塑机的控制系统完美集成。

如有需要，还可进行选配升级。例如，最多可配备两个串联的抽芯和可自由配置的I/O接口。控制柜内设有多个扩展插槽。为实现数字化转型，该系列注塑机已预留IIoT网关接口，例如可连接至arburgXworld客户门户或阿博格的MES系统ALS。

（更多关于Allrounder Trend的信息请访问：https://trend.arburg.com/en/）

图片

TREND 概览 K2025 DE_DSC6610

K 2025全球首发：凭借Allrounder Trend电动注塑机，阿博格正在树立注塑成型的新标杆。这一全新机器概念吸引了广泛关注。

ALLROUNDER 1800 e TREND_359

电动Allrounder Trend机器的安装特别快捷简便，专为高效生产标准的注塑件而设计。该系列提供四种规格，锁模力范围为500至2000 kN。

ALLROUNDER 1800 e TREND 自动化_397

Allrounder Trend可配备阿博格的机械手系统和紧凑型防护装置，以实现注塑件的自动化生产。

Gestica lite K2025 DE_DSC6996

Allrounder Trend系列注塑机配备了全新的Gestica lite控制系统，操作特别简便，并配有清晰的仪表盘。

图片：Arburg

图片下载：

https://media.arburg.com/web/c36041253c707c04/allrounder-trend-2026-article/

新闻稿

文件：ARBURG新闻稿 Allrounder Trend 2026_en_GB.docx

字符数：5,642

单词数：856

联系

Arburg GmbH + Co KG

新闻办公室

苏珊娜·帕尔姆

贝蒂娜·凯克博士

邮政信箱 1109

72286 洛斯堡，德国

电话：+49 7446 33-3463

电话：+49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

关于阿博格

这家德国家族企业创立于1923年，是全球领先的注塑机制造商之一。电动驱动技术制造商AMKmotion同样隶属于阿博格集团。

塑料加工产品组合涵盖Allrounder注塑机、 机械手系统及面向特定客户和行业的交钥匙解决方案。该组合还包含数字化产品与服务。在能源与生产效率、数字化转型及可持续发展领域，阿博格始终引领塑料行业潮流。产品广泛应用于制造面向交通出行、包装、电子、医疗、建筑设备工程及休闲娱乐等行业的塑料制品。

公司总部设于德国洛斯堡。此外，阿博格在全球27个国家设有37家分公司，并通过贸易伙伴覆盖100多个国家。约3400名员工中，2800人在德国，其余600名员工分布于全球各地的分支机构。

阿博格已通过ISO 9001（质量）、ISO 14001（环境）、ISO 27001（信息安全）、ISO 29993（教育与培训）及ISO 50001（能源）认证。

更多信息请访问：www.arburg.com, www.amk-motion.com