Arburg auf der Chinaplas 2026

Allrounder 1600 T: Drehtisch-Maschine fertigt vollautomatisiert Mobility-Bauteil

Turnkey: Fertigungszelle rund um Drehtischmaschine umspritzt Metall-Einleger

Vollautomatisiert: Zwei Sechs-Achs-Roboter arbeiten Hand in Hand

Komplex: In zwei Stufen zum gebrauchsfertigen Steckverbinder

Loßburg, 19.04.2026

Die Elektromobilität und Automobilindustrie generell gewinnen in China stetig an Bedeutung. Auf der Chinaplas 2026 ist für diese Branche eine anspruchsvolle Turnkey-Anlage zu sehen, die eine Drehtisch-Spritzgießmaschine mit automatisiertem Teile-Handling kombiniert. Im Mittelpunkt steht ein Allrounder 1600 T, der in einem zweistufigen Prozess Metalleinleger umspritzt und gebrauchsfertige Steckverbinder für die Automobilindustrie produziert. Die Handhabung übernehmen zwei Sechs-Achs-Roboter.

Der Allrounder 1600 T mit 2.000 kN Schließkraft verfügt über einen servoelektrischen Drei-Stationen-Drehtisch mit 1.600 Millimetern Tischdurchmesser für simultanes einlegen, umspritzen und entnehmen.

Komplexer Fertigungsprozess

Die Turnkey-Anlage wurde komplett eigenständig vom Team der Arburg Technology Factory (ATF) in Pinghu, China, entwickelt. Das 4+2-fach-Werkzeug für das Umspritzen der Metall-Einleger kommt vom regionalen Arburg-Partner Concraft (Taiwan), die Temperiertechnik von HB-Therm und die Trocknungsanlage von Motan.

Das Spritzteil wird in zwei Arbeitsschritten hergestellt. Zunächst führt ein kleiner Sechs-Achs-Roboter der Anlage je zwei Insert-Pins über ein Transfersystem zu. Anschließend übernimmt ein großer Sechs-Achs-Roboter die Metalleinleger und positioniert sie in der ersten Werkzeughälfte. Dort werden diese mit glasfaserverstärktem PBT umspritzt. Dann setzt er je zwei Vorspritzlinge in die zweite Station des Drehtischs um, wo durch erneutes Umspritzen der fertige Steckverbinder entsteht. Das Schussgewicht liegt bei 138,4 Gramm, die Zykluszeit beträgt rund 60 Sekunden. An der dritten Drehtisch-Station erfolgt zykluszeitneutral die Spritzteilentnahme. Der große Sechs-Achs-Roboter transportiert diese wieder zur Transferplattform, von wo sie der kleine Sechs-Achs-Roboter abholt und nachgeordnet stapelt.

Drehtisch verschafft mehr Freiraum

Die vertikalen Spritzgießmaschinen Allrounder T sind für die Fertigung anspruchsvoller Spritzteile prädestiniert. Ihr Drehtisch kann verschiedene Drehabläufe fahren. Das säulenlose Freiraumsystem bietet viel Platz für Werkzeuge und Medienanschlüsse. Der elektrische Antrieb stellt zusammen mit dem präzisen Positionierungssystem die hohe Genauigkeit der Anlage sicher und schützt das Werkzeug damit zuverlässig vor Beschädigung und Verschleiß. Das simultane Einlegen, Umspritzen und Entnehmen sorgt für kurze Zykluszeiten.

Eine große Auswahl an Optionen für eine flexible Konfiguration ist ebenso vorteilhaft wie der hohe Sicherheitsstandard. Gerade in anspruchsvollen Bereichen, wie Mobilität und Medizintechnik, punktet der Allrounder T durch hohe Präzision – auch dank Einspritzspeicher und vieler „smarter“ Features an der Steuerung, die das Einrichten und den Betrieb der Anlage erleichtern.

Bild

Allrounder 1600T Chinaplas CN_2732

Auf der Chinaplas 2026 fertigt eine Turnkey-Anlage rund um eine Drehtischmaschine Allrounder 1600 T komplexe Steckverbinder für die Automobilindustrie.

Foto: ARBURG

Foto Download:

https://media.arburg.com/web/9a0c63e0983f5ecc/chinaplas-2026-press-kit/

Pressemitteilung

Datei: ARBURG Pressemitteilung Allrounder 1600T Chinaplas 2026_de.docx

Zeichen: 2.267

Wörter: 281

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie zum Download auch auf unserer Website unter www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/)

Kontakt

ARBURG GmbH + Co KG

Pressestelle

Susanne Palm

Dr. Bettina Keck

Postfach 1109

72286 Loßburg

Tel.: +49 7446 33-3463

Tel.: +49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

Über Arburg

Das 1923 gegründete, deutsche Familienunternehmen gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Spritzgießmaschinen. Zur Arburg-Familie gehört auch AMKmotion, Hersteller elektrischer Antriebstechnik.

Das Arburg-Portfolio für die Kunststoffverarbeitung umfasst Allrounder Spritzgießmaschinen, Robot-Systeme sowie kunden- und branchenspezifische Turnkey-Lösungen. Hinzu kommen digitale Produkte und Services. In der Kunststoffbranche ist Arburg Vorreiter bei den Themen Energie- und Produktionseffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit den Maschinen von Arburg werden Kunststoffprodukte z. B. für die Branchen Mobilität, Verpackung, Elektronik, Medizin, Bau und Apparatebau sowie Freizeit hergestellt.

Die Firmenzentrale befindet sich in Loßburg, Deutschland. Darüber hinaus hat Arburg eigene Organisationen in 27 Ländern an 37 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Von den insgesamt rund 3.400 Mitarbeitenden sind rund 2.800 in Deutschland beschäftigt und rund 600 in den weltweiten Arburg Organisationen.

Arburg ist zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), ISO 27001 (Informationssicherheit), ISO 29993 (Ausbildung) und ISO 50001 (Energie).

Weitere Informationen: www.arburg.com, www.amk-motion.com.