Arburg Technologie-Tage 2026

Innovative Lösungen für die Silikon-Verarbeitung

Variabel: Fertigung verschiedener Puzzle-Teile mit 
5-fach-Familienwerkzeug

Vollautomatisiert: Herstellung medizinischer LSR-Verschlüsse als Massenartikel

Flexibel: Werkzeugeinsätze aus Silikon für kleine Stückzahlen

Loßburg, 10.03.2026

Wie vielfältig sich der Werkstoff Silikon im Spritzgießen einsetzen lässt und welche technischen Neuerungen eine prozesssichere Verarbeitung ermöglichen, zeigt Arburg auf den Technologie-Tagen 2026 gemeinsam mit renommierten Partnern. Produziert werden z. B. ein LSR-Puzzle, Verschlüsse als Massenartikel und individuelle Spielfiguren.

Arburg ist als Pionier von jeher an Neuentwicklungen im LSR-Spritzgießen beteiligt und verfügt über fundiertes Prozess-Know-how. Aktuelle verfahrenstechnologische Highlights sind z. B. ein in die Gestica-Steuerung integriertes Kaltkanal-Mess- und Regelsystem von Elmet sowie die Durchfluss- und Temperaturregelung mit dem „Arburg FlowPilot”.

LSR-Puzzle: Peripherie und Robot in Steuerung integriert

Ein fünfteiliges Puzzle zeigt die Kompetenz von Arburg und seines Partners Elmet in LSR-Verarbeitung und Werkzeugtechnik. Ein elektrischer Allrounder 520 A fertigt mit einem anspruchsvollen Familienwerkzeug in rund 60 Sekunden Zykluszeit fünf verschieden große Puzzle-Teile. Für eine automatische, präzise Balancierung der fünf Kavitäten sorgt das neue Kaltkanal-Mess- und Regelkonzept „SMARTshot i“ mit servoelektrischen Nadelverschlussdüsen und dynamisch anpassbarem Nadelhub. Während des Einspritzens werden die Schubkräfte an den Nadeln erfasst und über die Euromap-Schnittstelle EM 75 an die Gestica-Steuerung übertragen. Das neue System ermöglicht die gleichzeitige, vollautomatische Füllung von Kavitäten mit unterschiedlichen Materialvolumina. Rheologische Schwankungen werden ohne zusätzliche Sensorik automatisch erkannt. Der Prozessanlauf lässt sich so deutlich verkürzen.

Die zugehörige Dosieranlage ist über EM 82.3 in die Gestica integriert. Die Entnahme der Bauteile und Ablage auf zwei Förderbänder übernimmt ein ebenfalls in die Steuerung integrierter Yaskawa Sechs-Achs-Roboter. Die einzelnen Bauteile werden schließlich in fünf Behältern abtransportiert.

Arburg FlowPilot: Temperierung von Kaltkanal-Werkzeugen

Für einen kontrollierten Prozess und hohe Teilequalität bei der LSR-Verarbeitung lassen sich mit dem „Arburg FlowPilot“ Durchfluss und Temperatur für jeden Werkzeug-Kaltkanal einzeln regeln. Der „Arburg FlowPilot“ kann mit Temperiergeräten verschiedener Hersteller kombiniert werden und ist wahlweise mit 4-fach- oder 8-fach-Verteiler erhältlich. Über OPC UA werden die Prozesse aktiv überwacht. Bei Störungen oder Maschinenstillstand öffnen sich die Kanäle vollständig automatisch. Das sorgt für vollen Durchfluss und verhindert ein unerwünschtes Vernetzen der LSR-Komponenten im Werkzeug. Auf dem Technologie-Tagen 2026 wird dies bei der Fertigung von LSR-Flaschensaugern auf einem elektrischen Allrounder 470 A mit 8-fach-Werkzeug von Rico demonstriert.

Den „Arburg FlowPilot“ gibt es zudem für die Verarbeitung von Thermoplasten mit Heißkanal-Werkzeugen. Dank angepasster Pumpendrehzahl und optimaler Nutzung der Kühlkapazität des Werkzeugs kann der Energiebedarf der Temperiergeräte je nach Anwendung um über 85 Prozent bzw. die Zykluszeit um bis zu 75 Prozent reduziert werden.

64 LSR-Verschlüsse in 25 Sekunden

Dass die neuen elektrischen Standardmaschinen von Arburg auch für die vollautomatisierte Fertigung von LSR-Standardspritzteilen geeignet sind, demonstriert ein elektrischer Allrounder 1800 e Trend. Ausgestattet mit einem 64-fach-Werkzeug von ACH Solution und einem Multilift Select 16, produziert die Turnkey-Anlage pro Stunde rund 9.200 LSR-Verschlüsse „Secure Seal“ mit Lebensmittelzulassung, die zum Abdichten von Nadeln und Spritzen in der Medizintechnik zum Einsatz kommen. Das lineare Robot-System entnimmt die je 0,5 Gramm wiegenden Spritzteile und legt sie nach Kavitäten getrennt ab. Über ein weiteres Schubladensystem erfolgt die Ablage von Teilen für die Qualitätssicherung.

(mehr siehe Pressemitteilung „Allrounder Trend 2026“)

Silikon-Werkzeugeinsätze für kleine Stückzahlen

Auf einer Vertikalmaschine Allrounder 375 V mit manuellem Arbeitsplatz zeigt Arburg mit dem Partner Siocast am Beispiel von Spielzeugfiguren und Flaschenöffnern, wie sich Kunststoffteile in geringen Stückzahlen von wenigen Dutzend bis einige Tausend wirtschaftlich fertigen lassen. Dies gelingt durch Kombination von 3D-Druck, Silikonformenbau und Spritzgießen. Zunächst erfolgt das Design des gewünschten digitalen Modells. Aus den zugehörigen CAD-Daten produzieren 3D-Drucker zunächst Urmodelle aus Kunstharz sowie Angusskanäle. Im nächsten Schritt werden diese in HTV-Silikon eingebettet und vulkanisiert. Zurück bleibt die endgültige Gussform. In der Regel wird mit mehreren Formen gearbeitet, die wechselnd in die Spritzgießmaschine eingesetzt werden, um Stück für Stück die Figur aus Kunststoff spritzgießen zu können.

Bilder

Aktuelle Fotos von den Technologie-Tagen 2026 stellen wir Ihnen bis Mitte KW 12 über den Foto-Download sowie auf Anfrage gerne zur Verfügung

Foto Download:

https://media.arburg.com/web/d18f08f0490a82ed/pr-photos-technology-days-2026/

Pressemitteilung

Datei: 03 ARBURG Pressemitteilung Silikon Technologie-Tage 2026_de.docx

Zeichen: 4.683

Wörter: 588

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie zum Download auch auf unserer Website unter www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/)

Kontakt

ARBURG GmbH + Co KG

Pressestelle

Susanne Palm

Dr. Bettina Keck

Postfach 1109

72286 Loßburg

Tel.: +49 7446 33-3463

Tel.: +49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

Über Arburg

Das 1923 gegründete, deutsche Familienunternehmen gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Spritzgießmaschinen. Zur Arburg-Familie gehört auch AMKmotion, Hersteller elektrischer Antriebstechnik.

Das Arburg-Portfolio für die Kunststoffverarbeitung umfasst Allrounder Spritzgießmaschinen, Robot-Systeme sowie kunden- und branchenspezifische Turnkey-Lösungen. Hinzu kommen digitale Produkte und Services. In der Kunststoffbranche ist Arburg Vorreiter bei den Themen Energie- und Produktionseffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit den Maschinen von Arburg werden Kunststoffprodukte z. B. für die Branchen Mobilität, Verpackung, Elektronik, Medizin, Bau und Apparatebau sowie Freizeit hergestellt.

Die Firmenzentrale befindet sich in Loßburg, Deutschland. Darüber hinaus hat Arburg eigene Organisationen in 27 Ländern an 37 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Von den insgesamt rund 3.400 Mitarbeitenden sind rund 2.800 in Deutschland beschäftigt und rund 600 in den weltweiten Arburg Organisationen.

Arburg ist zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), ISO 27001 (Informationssicherheit), ISO 29993 (Ausbildung) und ISO 50001 (Energie).

Weitere Informationen: www.arburg.com, www.amk-motion.com.